本科生毕业设计（论文）开题报告

| 设计（论文）题目 | 基于时空非单调相关可塑性的神经形态突触器件仿真验证 |
| --- | --- |

| 学院： | 集成电路学院 |
| --- | --- |
| 专业： | 微电子科学与工程 |
| 年级班别： | 2022级1班 |
| 学生姓名： | 黎展睿 |
| 学生学号： | 3122009664 |
| 指导教师： | 倪尧 |

填表时间：2026年1 月1 日

一、课题背景及意义 随着人工智能与物联网技术的快速发展，传统冯·诺依曼架构在“存储墙/冯·诺依曼瓶颈”限制下，难以同时满足高速度与低功耗的需求。神经形态计算通过在硬件层面融合存储与计算，模拟生物神经系统的并行与事件驱动机制，被认为是突破瓶颈的重要方向。其核心是能够实现可塑性的人工突触器件：通过对器件内部状态的可控调制，实现短时记忆（STP）与长时记忆（LTP/LTD）等功能。 近年来，基于离子迁移/电双层（EDL）调控的突触器件因低电压驱动、丰富的时序动力学而备受关注。例如，离子液体/聚合物混合电解质栅控有机晶体管在低频下可获得较大的EDL电容，并实现突触电流的长时可塑性；多栅有机“神经元晶体管”进一步表明，多侧栅的空间位置会影响峰值突触电流及成对脉冲易化（PPF）等时序响应，例如当侧栅—沟道距离由1.08 mm增至2.64 mm时，峰值EPSC平均值可从约2.768 µA下降到约1.482 µA，使器件具备“树突式”的时空信息融合能力。 尽管已有工作展示了多栅结构的时空处理潜力，但仍存在以下不足： • 多侧栅/树突结构下的可塑性多以单调关系或单一维度调控为主，对空间上耦合导致的非单调相关可塑性的系统验证不足。 • 对离子迁移过程的定量解释仍不充分，尤其缺乏“离子动力学仿真 + 电容电学实测/仿真”相互印证的建模流程，用以揭示空间距离与离子迁移效率之间的平衡关系。 • 器件级可塑性与算法级任务之间的闭环验证较少，难以将器件参数与识别精度建立对应关系。 因此，本课题拟围绕“多侧栅树突结构 + 源漏栅复用 + 多物理场建模”开展研究：通过构建可重构多侧栅树突突触晶体管，验证时空非单调突触可塑性；借助离子动力学仿真与电容电学特性分析，解释空间距离与离子迁移效率的平衡机制并寻找最优权重更新速率；最终以26个英文字母识别为应用场景完成器件—模型—算法的一体化验证。

二、课题的主要内容 本课题的总体目标是：面向神经形态计算需求，构建并验证一种具备“时空非单调相关可塑性”的多侧栅树突突触晶体管，并以字母识别任务作为应用验证。 围绕上述目标，本课题计划开展以下研究内容： • 器件层面：先设计并实现源/漏/栅可复用的多电极器件，在平面多电极阵列中引入不同空间距离的侧栅“树突”，并预留源/漏/栅复用与重构的电极连接方式;确定几何参数（栅距、沟道尺寸、电解质覆盖区域等）。测定器件的EPSC、PPF、SNDP、SFDP等典型突触行为, 获得具有双相/峰谷特征的时空非单调可塑性曲线。 • 模型层面：使用COMSOL建立电解质/离子凝胶中的Nernst–Planck漂移-扩散与电势耦合模型，获得离子浓度与电势的时空演化；进一步计算等效电容特性（如C–f、C–V），并与实测电容进行回标；在Silvaco TCAD中构建等效晶体管结构，引入COMSOL提取的边界条件（等效表面电荷/电势/离子诱导掺杂等）完成脉冲响应仿真；实现并预测PPF、SNDP、SFDP及Δt–d耦合下的非单调可塑性。 • 算法层面：结合仿真与实测，构建并筛选“最优权重更新速率”工作区间，形成可用于算法训练的器件级权重更新规则；将器件/模型得到的权重更新与时空响应特性用于26个英文字母识别（可采用点阵字母或标准数据集的简化编码），完成从器件特性到分类精度的映射评估。

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

| 三、课题的研究（或调研）方案 第一阶段：确定器件结构，测试样本 - 方法：明确器件结构与测试协议与联合仿真的物理量与参数范围，确定单个晶体管样本的制备方法与栅极、氧化层、电极材料。晶体管的制备过程包括清洗衬底、溅射IGZO薄膜、蒸镀电极、旋涂预处理、制备贴合明胶薄膜；确保晶体管具备完整的模拟树突功能，在探针台上完成各项性能测试。 - 工具：AutoCAD建模工具。 - 步骤： - 在软件中确定器件几何模型，确定试验环境。 - 确定器件的EPSC、PPF、SNDP、SFDP等典型突触行为理论上能够实现。 - 目标：器件符合晶体管的基本特性，能够表达四种典型突触行为，器件模型能够在后面仿真过程中正常模拟。 第二阶段：COMSOL离子动力学/电容仿真 1、 方法：建立二维/三维几何模型与材料参数，开展离子动力学与等效电容特性仿真。 2、 工具：COMSOL Multiphysics。 3、 步骤： - 建立二维/三维几何模型与材料参数。 - 仿真不同栅距d下的离子浓度分布、到达沟道附近的响应时间与等效电容特性。 - 提出并计算“离子迁移效率η(d)”等指标（例如单位电压/单位时间内沟道附近净离子电荷变化与总迁移电荷之比）。 4、 目标：获得离子浓度分布、响应时间与等效电容等结果，为后续TCAD电学仿真与非单调机理分析提供依据。 第三阶段：TCAD电学仿真与可塑性实现： 1、 方法：构建晶体管器件结构，通过等效掺杂/表面电荷方式引入离子调控效应，在脉冲刺激下复现突触行为与可塑性。 2、 工具：Silvaco TCAD。 3、 步骤： （1） 构建晶体管器件结构并通过等效掺杂/表面电荷方式引入离子调控效应。 （2）在脉冲刺激下得到EPSC、PPF等曲线。 （3）实现Δt–d耦合下的非单调相关可塑性（例如正/负权重变化区间、峰值位置与时间常数随d变化）。 4、 目标：在电学仿真层面复现并预测主要突触行为及其随Δt与d变化的非单调特征，为与实测数据对比回标提供基础。 第四阶段：器件试制与对比验证 1、 方法：完成多侧栅器件制备与测试，并通过电容/瞬态电流与I–V/脉冲响应对COMSOL与TCAD模型进行回标，实现仿真与实验的一致性验证。 2、 工具：器件制备与电学测试平台（电容测量、瞬态电流测量、探针台等），以及COMSOL、Silvaco TCAD。 3、 步骤： （1）完成多侧栅器件制备与测试（若实验条件受限，可至少完成标准结构的测试数据获取）。 （2）通过电容测量与瞬态电流测量对COMSOL模型进行回标。 （3）通过I–V与脉冲响应对TCAD模型进行回标。 4、 目标：完成模型回标与对比验证，确保后续“最优权重更新速率”筛选与字母识别验证可基于可靠的器件/模型参数。 第五阶段：最优权重更新速率与字母识别验证 基于回标后的模型与实测数据，筛选权重更新速率与线性度较优的工作点；构建26字母输入编码方式（如5×7点阵/脉冲序列），采用线性分类器或浅层网络实现识别，并对不同d与更新速率条件下的准确率进行比较分析。 风险与应对：若器件试制周期/良率受限，将优先保证“仿真平台 + 部分实测回标 + 字母识别算法验证”的完整闭环；同时保留结构参数与驱动方案的可迁移性，确保后续可扩展至更多样本与更大规模阵列。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、论文（设计）框架结构 摘要： - 研究背景与意义：概述侧栅多栅突触晶体管的研究背景，指出多栅树突在空间方向上研究的缺失，引出综合时空特性的多栅树突晶体管结构。 - 研究内容与方法：概括说明本研究通过COMSOL离子动力学仿真和Silvaco TCAD电学特性仿真指导制作器件。 - 主要成果：列出器件关键参数、晶体管需要到达的预期性能指标与主要结论（非单调时空可塑性形成机理与验证）。 - 结论与价值：总结课题完成的工作，阐明其对于突触晶体管设计行业的实践意义。 第一章 绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究现状（侧栅/多栅、栅距对EPSC/PPF影响、时空整合与储备池） 1.3 本文研究内容与创新点 1.4 论文结构安排 第二章 器件结构与时空可塑性评价指标 2.1 侧栅/多栅突触晶体管结构与工作机理 2.2 EPSC、PPF、STP/LTP、SNDP、SFDP等指标定义与提取方法 2.3 “可重构源漏栅”结构的建模假设与等效描述 第三章 COMSOL离子动力学仿真与非单调机理分析 3.1 NPP/PNP模型、边界条件与参数设置 3.2 不同侧栅间距下离子浓度/电势分布 3.3 非单调离子迁移效率序列的形成条件与敏感性分析 第四章 Silvaco TCAD电学仿真与突触行为复现 4.1 漂移-扩散模型与材料参数 4.2 转移/输出特性与等效栅调制 4.3 脉冲响应：EPSC衰减、STP→LTP、PPF随Δt变化及其空间非单调性 4.4 仿真结果与机理讨论 第五章 器件制备与实验验证 5.1 工艺流程与关键步骤 5.2 电学测试平台与测试方法 5.3 实验结果、统计分析与模型回标 5.4 面向储备池计算的时空编码验证 结论与展望 参考文献 致谢 附录 - 仿真参数表 - 仿真脚本/输入文件 - 算法储备池 |

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

五、写作安排（包含相似性检查的时间安排） 序号; 设计（论文）写作的阶段性任务; 时间安排. 1; 初稿起草：完成整体论文初步结构、暂定小标题、完成第一章绪论。; 2025.11.24-2026.01.15. 2; 正文撰写：至少完成前二章（绪论、可塑性评价）。; 2026.01.16-2026.01.31. 3; 修改完善：完成三四章（离子动力学仿真、电学特性仿真）。; 2026.02.01-2026.02.28. 4; 补充实验：完成第五章（器件制备与实验）；整合全文，完成初稿并提交导师; 2026.03.01-2026.04.15. 5; 检测定稿：根据意见完成多轮修改；完成格式规范与查重前最终稿；进行相似性检测。; 2026.04.15-2026.04.30.

六、参考文献 [1] Diorio C., Hasler P., Minch B. A., Mead C. A. A single-transistor silicon synapse. IEEE Transactions on Electron Devices, 43(11): 1972–1980, 1996. [2] Yoon J. H., Wang Z., Kim K. M., Wu H., Ravichandran V., Xia Q., Hwang C. S., Yang J. J. An artificial nociceptor based on a diffusive memristor. Nature Communications, 9:417, 2018. DOI: 10.1038/s41467-017-02572-3. [3] Kong L.-a., Sun J., Qian C., et al. Long-term synaptic plasticity simulated in ionic liquid/polymer hybrid electrolyte gated organic transistors. Organic Electronics, 47: 126–132, 2017. DOI: 10.1016/j.orgel.2017.05.017. [4] Qian C., Kong L.-a., Yang J., Gao Y., Sun J. Multi-Gate Organic Neuron Transistors for Spatiotemporal Information Processing. Applied Physics Letters, 110: 083302, 2017. [5] Wang Z., Zhou X., Liu X., et al. Van der Waals ferroelectric transistors: the all-round artificial synapses for high-precision neuromorphic computing. Chip, 2: 100044, 2023. DOI: 10.1016/j.chip.2023.100044. [6] Wan Q., Zhu L. 神经形态晶体管研究进展. 微纳电子与智能制造, 2019. [7] 朱赛克, 赵毅. 面向神经形态系统的突触器件及芯片综述与展望. 功能材料与器件学报, 2024.

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

七、指导教师意见(重点考察课题意义、论文的逻辑构建、写作安排以及专业能力的体现) 是否同意通过开题报告？ 同意（），不同意（）。; 指导教师签名： 日期：.

八、基层教学单位（专业）审核意见 是否同意通过开题报告？同意（），不同意（）。 基层教学单位（专业）责任人签名： 日期：

说明：

1. 学生在指导教师指导下独立完成开题报告。

2. 开题报告须经过指导教师审阅及同意，基层教学单位（专业）审查合格后，方可正式进入下一步毕业设计（论文）阶段。

3. 开题报告学院存档，学校检查。

4. 理、工科开题报告撰写不少于2500字，人文社科开题报告不少于3500字。

5. 外国语学院学生需使用所学外语进行撰写。